| !!! Будьте особенно внимательны при подъеме грузов с помощью домкратов 100т и более, т.к. из-за большего диаметра грузовой опоры штока, они в большей степени чувствительны к непараллельности опорных поверхностей и смещенной, относительно оси, нагрузке. И, в случае перекоса груза при подъеме или опускании, есть риск повреждения штока, поршня или гильзы домкрата. Смазывайте шток домкрата машинным маслом или антифрикционной смазкой. Температура эксплуатации домкрата находится в диапазоне от -15 до +400С. Убедитесь, что насос, с которым используется домкрат, заправлен гидравлическим маслом подходящей вязкости. 4. ХРАНЕНИЕ Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов. При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: - естественный износ резинотехнических изделий. - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. Штамп магазина:; Модель: ____________________________ Количество: _________________________ Дата продажи: _______________________. |  | ООО "НПФ ИНСТАН" Грузовые домкраты с пружинным возвратом штока и фиксирующей гайкой Руководство по эксплуатации Санкт-Петербург 2021г. |
| --- | --- | --- |

1. НАЗНАЧЕНИЕ Домкрат гидравлический грузовой с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель; Усилие (тонн); Ход штока (мм); Минимальная высота, А (мм); Максимальная высота, В (мм); Диаметр цилиндра, D (мм); Диаметр поршня, Е (мм); Диаметр штока, F (мм); Площадь поршня (см2); Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия; Фактическое усилие при давлении 700бар (кг); Рабочий объем масла (л); Вес (кг). ДГ10-50ПГ; 10; 50; 144; 194; 68; 45; 45; 15,901; 61,67; 11350; 0,09; 4. ДГ10-100ПГ; 10; 100; 194; 294; 68; 45; 45; 15,901; 61,67; 11350; 0,11; 5,5. ДГ10-150ПГ; 10; 150; 244; 394; 68; 45; 45; 15,901; 61,67; 11350; 0,25; 7. ДГ20-50ПГ; 20; 50; 148; 198; 83; 60; 60; 28,269; 34,69; 20178; 0,16; 7. ДГ20-100ПГ; 20; 100; 198; 298; 83; 60; 60; 28,269; 34,69; 20178; 0,32; 9. ДГ20-150ПГ; 20; 150; 248; 398; 83; 60; 60; 28,269; 34,69; 20178; 0,47; 11,2. ДГ30-50ПГ; 30; 50; 156; 206; 103; 75; 75; 44,170; 22,20; 31529; 0,25; 9,5. ДГ30-100ПГ; 30; 100; 206; 306; 103; 75; 75; 44,170; 22,20; 31529; 0,48; 12,7. ДГ30-150ПГ; 30; 150; 256; 406; 103; 75; 75; 44,170; 22,20; 31529; 0,71; 15,5. ДГ50-50ПГ; 50; 50; 164; 214; 123; 95; 95; 70,869; 13,84; 50586; 0,39; 14,5. ДГ50-100ПГ; 50; 100; 214; 314; 123; 95; 95; 70,869; 13,84; 50586; 0,78; 19. ДГ50-150ПГ; 50; 150; 264; 414; 123; 95; 95; 70,869; 13,84; 50586; 1,16; 23,5. ДГ50-250ПГ; 50; 250; 364; 614; 123; 95; 95; 70,869; 13,84; 50586; 1,8; 31,9. ДГ100-50ПГ; 100; 50; 186; 236; 168; 135; 135; 143,112; 6,852; 102154; 0,78; 30,5. ДГ100-100ПГ; 100; 100; 236; 336; 168; 135; 135; 143,112; 6,852; 102154; 1,55; 39. ДГ100-150ПГ; 100; 150; 286; 436; 168; 135; 135; 143,112; 6,852; 102154; 2,28; 47,5. ДГ100-250ПГ; 100; 250; 386; 636; 168; 135; 135; 143,112; 6,852; 102154; 3,6; 64,5. ДГ150-50ПГ; 150; 50; 209; 259; 208; 165; 165; 213,784; 4,587; 152600; 1,17; 54. ДГ150-100ПГ; 150; 100; 259; 359; 208; 165; 165; 213,784; 4,587; 152600; 2,27; 66,5. ДГ150-150ПГ; 150; 150; 309; 459; 208; 165; 165; 213,784; 4,587; 152600; 3,38; 79,5. ДГ200-50ПГ; 200; 50; 243; 293; 238; 190; 190; 283,475; 3,459; 202346; 1,5; 80,5. ДГ200-100ПГ; 200; 100; 293; 393; 238; 190; 190; 283,475; 3,459; 202346; 2,96; 97,5. ДГ200-150ПГ; 200; 150; 343; 493; 238; 190; 190; 283,475; 3,459; 202346; 4,41; 113,5. ДГ300-50ПГ; 300; 50; 296; 346; 285; 240; 240; 452,304; 2,1681; 322856; 2,26; 136. ДГ300-150ПГ; 300; 150; 396; 546; 285; 240; 240; 452,304; 2,1681; 322856; 6,79; 185. ДГ400-50ПГ; 400; 50; 321; 371; 325; 270; 270; 572,447; 1,7131; 408615; 2,86; 207. ДГ400-100ПГ; 400; 100; 371; 471; 325; 270; 270; 572,447; 1,7131; 408615; 5,73; 239. ДГ400-150ПГ; 400; 150; 421; 571; 325; 270; 270; 572,447; 1,7131; 408615; 8,6; 270. ДГ600-300ПГ; 600; 300; 626; 926; 402; 330; 330; 855,137; 1,1468; 610400; 25,7; 616. 3. РАБОТА 3.1. Подключите рукав внешнего насоса к домкрату через быстроразъемное соединение (БРС). 3.2. Поставьте домкрат на ровную горизонтальную поверхность. 3.3. С помощью насоса закачайте масло в гидроцилиндр. Остановите насос, когда шток домкрата выдвинется примерно на 50мм. 3.4. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх. 3.5. Откройте перепускной винт или переключите распределитель насоса в положение "слив". 3.6. Поршень домкрата с помощью пружины вернется в исходное положение, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло. 3.7. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5. 3.8. Установите домкрат на ровную и прочную поверхность. Домкрат готов к работе. На штоке домкрата предусмотрена гайка для фиксации штока домкрата в выдвинутом состоянии. Она может использоваться как для страховки, например от повреждения РВД, так и для отключения домкрата, находящегося под нагрузкой, от гидравлического насоса. Т.к. диаметр штока равен диаметру поршня, поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. Поэтому, при достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.